附件:

五一节前实验室生物安全检查情况通报表

| 序号 |  | 单位 | 存在突出问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 桦甸市人民医院 | 仪器使用记录内容过于简单。 | 立即整改 |
| 2 |  | 桦甸市中医院 | 高压灭菌器使用记录、医疗废物处理记录不详实；生物安全委员会无检查记录；二级实验室使用不规范：无可视窗、无挡鼠板、危害标识不规范。 | 一个月内整改完毕 |
| 3 |  | 桦甸市协和医院 | 高压灭菌器使用记录、医疗废物转运记录不详实；医疗垃圾转运人员健康档案和培训不规范；无知情同意书、危害告知书；阳性样本冰柜无锁；细菌实验室无生物安全柜；二级实验室无挡鼠板。 | 立即整改 |
| 4 |  | 磐石市医院 | 仪器设备使用记录不完善，无知情同意书、危害告知书、无挡鼠板、无纱窗、无可视窗、门不能自动关闭、无空调；插排都在地上，用电存在安全隐患；阳性样本柜无锁，二级实验室标识不规范。 | 一个月内整改完毕 |
| 5 |  | 磐石市中医院 | 二级实验室无纱窗、门不能自动关闭、标识不规范、水龙头不是感应的。 | 一个月内整改完毕 |
| 6 |  | 蛟河市医院 | 门不能自动关闭、实验室缺少恒温恒湿的设备、钢瓶不能固定。 | 一个月内整改完毕 |
| 7 |  | 蛟河市中医院 | 缺少知情同意书、危害告知书、门不能自动关闭。 | 一个月内整改完毕 |
| 8 | 舒兰市医院 |  | 无突出问题。 |  |
| 9 | 舒兰市中医院 |  | 消毒液配制记录、高压灭菌器使用记录不详实、无危害告知书、无纱窗、门不能自动关闭、布局不合理。 | 一个月内整改完毕 |
| 10 | 永吉县医院 |  | 无突出问题。 |  |